地物确定

探索所下载区域OSM数据，初步确立区域内所包含地物种类，并进行分类提取。

以苏州市湖西社区为例：

图1 研究区

1，通过OpenStreetMap查看研究区地物信息

浏览https://www.openstreetmap.org/#map=15/31.3181/120.6683 进入OpenStreetMap主页，如图2：

图2  OpenStreetMap主页

对OSM数据的形象化理解可通过使用“查询要素”按钮，选中要素即可获得该要素的全部osm信息。

2，使用Symbolize OSM Data工具符号化研究区osm数据，得到OSM Downloaded Points、OSM Download Lines、OSM Downloaded Polygons，初步获得要素分类结果，如图3-5。所得数据以工具默认分类标准进行分类，利用此数据可进一步进行地物提取。

图3-5 符号化后的分类结果

使用Symbolize OSM Data工具得到的分类结果中，部分在研究区内并不存在，因此需要逐类进行属性检查，排除不存在的要素类。排除后的结果集通过“导出”保存为单独图层，，进一步提取地物信息，即可作为制图原始数据。

基于以上两种方法，确定研究区地物类类别（如下表所示），并确定详细的地物，据此作为主题图层的依据：

| 面 | 线 | 点 |
| --- | --- | --- |
| 设施 电力 休闲 水体 交通 建筑物 自然景观 人工景观 用地类型 | 铁路 公路 隧道 缆线 障碍物 | 设施 公路 休闲 电力 商店 旅行 自然景观 |

研究区详细地物及其属性字段：

公共属性字段：

| 公共字段 | 数据类型 | 解释 |
| --- | --- | --- |
| osm_id | Integer | osmID。OSM元素ID |
| osmuid | Integer | 用户ID。数据贡献者ID |
| osmchanges | Integer | 变更集ID。变更数据集ID |
| osmtimesta | W3C Date and Time Formats | 时间戳。 |
| osmversion | Integer | 版本。 |
| osm_name | String | osm元素代表实际名称。 |

下面以湖西片区为例介绍包含地物的属性字段：

用地类型：

| 补充字段 | 值 | 解释 |
| --- | --- | --- |
| landuse |  |  |

居住区

| 补充字段 | 值 | 解释 |
| --- | --- | --- |
| landuse | residential |  |

商业区

| 补充字段 | 值 | 解释 |
| --- | --- | --- |
| landuse | commercial+retail |  |

工业区

| 补充字段 | 值 | 解释 |
| --- | --- | --- |
| landuse | industrial |  |

植被用地：

| 补充字段 | 值 | 解释 |
| --- | --- | --- |
| landuse |  |  |
| leisure |  |  |
| natural |  |  |

草地

| 补充字段 | 值 | 解释 |
| --- | --- | --- |
| landuse | grass | 排除公园类草地 |

公园草地

| 补充字段 | 值 | 解释 |
| --- | --- | --- |
| landuse | grass |  |
| leisure | park |  |

公园

| 补充字段 | 值 | 解释 |
| --- | --- | --- |
| Leisure | park |  |

树林

| 补充字段 | 值 | 解释 |
| --- | --- | --- |
| natural | wood |  |

灌木林

| 补充字段 | 值 | 解释 |
| --- | --- | --- |
| natural | scrub |  |

水体

| 补充字段 | 值 | 解释 |
| --- | --- | --- |
| natural | water |  |
| waterway | riverbank |  |

城市设施：

| 补充字段 | 值 | 解释 |
| --- | --- | --- |
| amenity |  |  |
| leisure |  |  |

医院

| 补充字段 | 值 | 解释 |
| --- | --- | --- |
| amenity | hospital |  |

学校

| 补充字段 | 值 | 解释 |
| --- | --- | --- |
| amenity | school |  |

幼儿园

| 补充字段 | 值 | 解释 |
| --- | --- | --- |
| amenity | kindergarden |  |

运动中心

| 补充字段 | 值 | 解释 |
| --- | --- | --- |
| leisure | sports_centre |  |

操场跑道

| 补充字段 | 值 | 解释 |
| --- | --- | --- |
| leisure | pitch+track |  |

建筑物：

| 补充字段 | 值 | 解释 |
| --- | --- | --- |
| building | ALL | 提取building中所有值 |

公路：

| 补充字段 | 值 | 解释 |
| --- | --- | --- |
| highway |  | 确定公路的等级 |
| osm_bridge | no | 排除桥的可能性 |
| osm_tunnel | no | 排除隧道的可能性 |
| osm_lanes |  | 车道数 |
| osm_oneway |  | 确定能否为单向行驶 |
| osm_layer |  | 表示地物相对于地表的位置 |

一级公路

| 补充字段 | 值 | 解释 |
| --- | --- | --- |
| highway | primary |  |

二、三级公路

| 补充字段 | 值 | 解释 |
| --- | --- | --- |
| highway | secondary+ tertiary |  |

服务路

| 补充字段 | 值 | 解释 |
| --- | --- | --- |
| highway | Residential +service +unclassified |  |

小路

| 补充字段 | 值 | 解释 |
| --- | --- | --- |
| highway | footway+ path+ steps |  |
| SHAPE_Leng |  |  |

桥：

| 补充字段 | 值 | 解释 |
| --- | --- | --- |
| highway |  | 确定公路的等级 |
| osm_bridge | yes |  |
| osm_tunnel | no | 排除桥的可能性 |
| osm_lanes |  | 车道数 |
| osm_oneway |  | 确定能否为单向行驶 |
| osm_layer |  | 表示地物相对于地表的位置 |

高速公路桥

| 补充字段 | 值 | 解释 |
| --- | --- | --- |
| highway | motorway |  |

一级公路桥

| 补充字段 | 值 | 解释 |
| --- | --- | --- |
| highway | primary |  |

二、三级公路桥

| 补充字段 | 值 | 解释 |
| --- | --- | --- |
| highway | primary |  |

小桥

| 补充字段 | 值 | 解释 |
| --- | --- | --- |
| highway | Footway + service + unclassified |  |

隧道：

| 补充字段 | 值 | 解释 |
| --- | --- | --- |
| highway |  | 确定公路的等级 |
| osm_bridge | no | 排除桥的可能性 |
| osm_tunnel | yes |  |
| osm_lanes |  | 车道数 |
| osm_oneway |  | 确定能否为单向行驶 |
| osm_layer |  | 表示地物相对于地表的位置 |

一级公路隧道：

| 补充字段 | 值 | 解释 |
| --- | --- | --- |
| highway | primary |  |

三级公路隧道：

| 补充字段 | 值 | 解释 |
| --- | --- | --- |
| highway | tertiary |  |

未分级公路隧道：

| 补充字段 | 值 | 解释 |
| --- | --- | --- |
| highway | unclassified |  |

服务公路隧道：

| 补充字段 | 值 | 解释 |
| --- | --- | --- |
| highway | service |  |

地铁：

| 补充字段 | 值 | 解释 |
| --- | --- | --- |
| railway | subway |  |
| osm_bridge |  |  |
| osm_tunnel | yes |  |
| osm_layer |  | 表示地物相对于地表的位置 |

线缆：

| 补充字段 | 值 | 解释 |
| --- | --- | --- |
| power | line |  |
| osm_cables |  | 供电线缆 |
| osm_circui |  | 电缆回路，一般单回路和双回路较普遍 |

公交站：

| 补充字段 | 值 | 解释 |
| --- | --- | --- |
| highway |  |  |

地铁站：

| 补充字段 | 值 | 解释 |
| --- | --- | --- |
| railway | station |  |

兴趣点：

兴趣点可按照制图分级策略进行动态提取为单独图层。

公共服务点：

| 补充字段 | 值 | 解释 |
| --- | --- | --- |
| amenity | atm、bank、hospital、post_office、toilets、 community_centre等 |  |

商业休闲点：

| 补充字段 | 值 | 解释 |
| --- | --- | --- |
| amenity | bar、cafe、restaurant、parking、fast_food等 |  |

商店：

| 补充字段 | 值 | 解释 |
| --- | --- | --- |
| shop | bakery、supermarket clothes、hairdresser等 |  |